AI 물류센터 중앙관제 시스템

컨베이어 벨트·로봇팔 실물 시연과 Unity 기반 물류 운영 시뮬레이션

| 구현 방향 | 실물 장비는 컨베이어 벨트와 로봇팔 중심, 나머지 물류 설비·상태는 Unity에서 시뮬레이션 |
| --- | --- |
| 핵심 목표 | 물류 흐름을 실시간으로 관제하고, 지연·혼잡·장비 오류를 감지해 대응 방안을 제시하는 시스템 |

기능 정의 및 구현 계획서

# 1. 프로젝트 개요

본 프로젝트는 물류센터에서 발생할 수 있는 주문 우선순위 변화, 컨베이어 혼잡, 로봇팔 작업 실패, 배송 지연 위험 등을 하나의 중앙관제 시스템에서 관리하는 것을 목표로 한다. 컨베이어 벨트와 로봇팔은 실제 장비로 구성해 택배 분류 과정을 보여 주고, 다수의 물류 구역·추가 로봇·온도·전력·처리량 등은 Unity 시뮬레이션으로 구현한다. 따라서 실제 장비를 많이 구매하지 않고도 비교적 넓은 물류센터 운영 상황을 시연할 수 있다.

기존 Unity 프로젝트의 컨베이어, 물품 생성, QR 정보, 카메라 기반 분류, 분류 구역 이동, 로봇팔 동작, 웹 대시보드 구조를 가능한 한 유지한다. 새 기능은 기존 분류 흐름 위에 주문 정보와 상태 관리, 오류 대응, 운영 지표를 추가하는 방식으로 개발한다.

# 2. 시스템 구성

| 구성 요소 | 역할 | 구현 방식 |
| --- | --- | --- |
| 실물 컨베이어 벨트 | 택배 상자를 작업 위치로 이동 | 속도·정지 상태를 실제 제어하거나 시연 환경에 맞춰 수동 제어 |
| 실물 로봇팔 | 택배를 집어 목적지 구역으로 분류 | Unity 명령과 실제 제어기 연결 가능 여부를 확인한 뒤 연동 |
| Unity 물류 시뮬레이션 | 여러 구역, 가상 장비, 대기열, 고장 상황을 표현 | 가상 센서값과 이벤트를 생성해 운영 상황 재현 |
| 중앙관제 로직 / AI | 상태 통합, 우선순위 조정, 오류 원인·대응 안내 | 규칙 기반 로직부터 구현하고 필요 시 LLM API 연결 |
| 웹 대시보드 | 실시간 상태, 경고, 운영 지표와 AI 보고서 표시 | 기존 대시보드를 확장 |

# 3. 핵심 기능 상세

## 3.1 주문 우선순위 자동 관리

목적: 모든 택배를 도착 순서대로만 처리하지 않고, 긴급도와 마감 시간을 고려해 처리 순서를 조정한다.

택배별 관리 정보: 송장/QR ID, 목적지 구역, 주문 등급(일반·우선·긴급), 접수 시각, 배송 마감 시각, 현재 상태.

우선순위 예시: 긴급 등급을 먼저 처리하고, 같은 등급이면 마감 시간이 가까운 택배를 먼저 처리한다. 단, 이미 로봇팔이 집은 택배는 안전하게 작업을 끝낸 후 순서를 바꾼다.

화면 표시: 대기 목록, 우선순위, 남은 마감 시간, 현재 처리 단계, 지연 위험 색상(정상·주의·위험).

기대 효과: 긴급 주문 누락을 줄이고, 우선순위 조정 전후의 평균 대기 시간과 마감 준수율을 비교할 수 있다.

최소 구현: Unity에서 택배마다 priority와 deadline 변수를 추가하고, 다음 처리 대상을 선택하는 정렬 규칙을 만든다. 초기에는 복잡한 AI 모델 없이 규칙 기반으로 구현해도 된다.

## 3.2 컨베이어 혼잡 감지 및 흐름 조절

목적: 특정 분류 구역에 택배가 몰리거나 로봇팔이 처리 속도를 따라가지 못하는 상황을 감지한다.

관찰 항목: 컨베이어 위 택배 수, 분류 대기열 길이, 로봇팔 작업 중 여부, 최근 일정 시간 동안 처리된 택배 수.

혼잡 판단 예시: 대기열이 5개 이상이거나, 10초 이상 대기열이 계속 증가하면 혼잡 경고를 발생시킨다. 임계값은 실제 시연 속도에 맞춰 조정한다.

대응 예시: 신규 택배 투입을 잠시 늦추고, 다른 분류 구역이 사용 가능하면 목적지를 재배정한다. 실제 장비의 속도 변경은 장비 제어가 검증된 경우에만 적용하고, 그렇지 않으면 Unity에서만 시뮬레이션한다.

화면 표시: 구역별 대기열 수, 컨베이어 속도, 혼잡 단계, 혼잡 발생 시각, 추천 조치.

기대 효과: 혼잡을 눈으로만 확인하는 방식에서 벗어나, 수치 기준으로 감지하고 대응 효과를 측정한다.

최소 구현: 구역별 대기열 수를 세고, 기준값을 넘으면 대시보드 경고와 시뮬레이션 속도 조절을 실행한다.

## 3.3 택배 인식 오류 및 오분류 처리

목적: QR 정보와 카메라 분류 결과가 다르거나 인식 신뢰도가 낮을 때 정상 택배와 분리해 처리한다.

오류 조건 예시: QR을 읽지 못함, 카메라 분류 신뢰도가 기준 미만, QR의 목적지 정보와 분류 모델 결과가 불일치, 분류 대상이 등록되지 않은 유형임.

처리 절차: 오류 감지 → 택배를 예외 구역(Error/Unprocessed Zone)으로 분류 → 오류 종류 기록 → 재촬영 또는 재분류 시도 → 재시도 실패 시 작업자 확인 요청.

대시보드 기록: 택배 ID, 발생 시각, 오류 유형, 재시도 횟수, 최종 처리 결과.

기대 효과: 잘못된 구역으로 배송되는 위험을 줄이고, 어떤 오류가 자주 발생하는지 통계로 확인할 수 있다.

최소 구현: 기존 Pass/Fail/Error 분류 체계를 유지하고, Error 발생 시 별도 구역으로 보내며 대시보드에 원인과 처리 결과를 남긴다.

## 3.4 장비 상태 감시 및 오류 대응 안내

목적: 로봇팔이나 컨베이어에 문제가 생겼을 때 중앙관제가 상태를 감지하고 가능한 원인과 대응 방법을 운영자에게 안내한다.

| 상황(예시) | 감지 조건(시뮬레이션) | 시스템 대응 | 운영자 안내 예시 |
| --- | --- | --- | --- |
| 로봇팔 집기 실패 | 집기 동작 후 택배가 그리퍼에 붙지 않음 | 1회 재시도 후 실패 시 오류 구역으로 전환 | 택배 위치와 그리퍼 정렬을 확인하고 재시도하세요. |
| 컨베이어 정지 | 정지 명령이 없는데 이동 상태가 일정 시간 변하지 않음 | 해당 구간에 신규 투입을 제한하고 경고 표시 | 전원·모터 상태와 이물질 여부를 확인하세요. |
| 가상 모터 과열 | 시뮬레이션 온도가 설정 임계값 초과 | 가상 속도 감소 또는 일시 정지 | 부하를 줄이고 냉각 후 재가동 여부를 확인하세요. |
| 인식 오류 반복 | 같은 택배가 정해진 횟수 이상 분류 실패 | 자동 재시도를 중단하고 작업자 확인 요청 | QR 상태와 카메라 시야를 확인한 뒤 수동 분류하세요. |
| 통신 끊김 | Unity와 제어기 사이 상태 응답이 일정 시간 없음 | 실물 장비 명령 중지 또는 안전 상태 유지 | 연결 케이블과 제어기 통신 상태를 확인하세요. |

AI 활용 방식: 1단계에서는 오류 유형별 규칙과 안내 문구를 미리 정의해 안정적으로 동작시킨다. 이후 LLM API를 연결하면 현재 상태·오류 기록을 입력으로 받아 원인 후보와 조치 순서를 자연어로 설명하게 할 수 있다. LLM의 답변은 참고 안내로 표시하고, 검증되지 않은 명령을 실물 장비에 직접 실행하지 않는다.

최소 구현: 오류 발생 버튼 또는 확률 기반 이벤트로 고장을 발생시키고, 감지·기록·안내·안전 정지 흐름을 시연한다.

## 3.5 배송 지연 위험 예측

목적: 현재 대기열과 처리 속도를 바탕으로 택배가 마감 시간 안에 처리될 수 있는지 예측한다.

입력 데이터: 대기 중인 택배 수, 최근 처리 속도(개/분), 현재 장비 고장 여부, 택배별 마감 시간.

간단한 계산 예시: 예상 대기 시간 ≈ 앞선 택배 수 ÷ 최근 평균 처리 속도. 계산 결과에 작업 중단 시간이나 고장 상태를 반영해 보정한다.

위험 판정: 예상 완료 시각이 마감 시각보다 충분히 빠르면 정상, 마감에 가까우면 주의, 마감을 넘길 것으로 예상되면 지연 위험으로 표시한다.

추천 조치: 긴급 택배 우선 처리, 정상 상태인 다른 구역으로 작업 분산, 신규 투입 속도 조정.

기대 효과: 실제 지연이 발생한 뒤 대응하는 것이 아니라, 지연 가능성을 미리 보여 주고 조치를 비교할 수 있다.

최소 구현: 실시간 AI 예측 모델 대신 최근 처리 속도와 대기열을 이용한 산술 계산으로 시작한다. 이후 시연 데이터를 모아 예측 정확도를 개선한다.

## 3.6 에너지·운영 비용 비교

목적: 처리 속도만 높이는 운영과 에너지를 아끼는 운영의 차이를 비교한다. 실제 전력 센서를 구매하지 않고도 가상 전력값으로 구현할 수 있다.

시뮬레이션 항목: 컨베이어 가동 시간, 로봇팔 작업 횟수, 대기 시간, 장비별 가상 소비전력, 오류로 인한 정지 시간.

운영 모드 예시: 처리량 우선 모드(빠른 처리), 절전 모드(대기 시 저속·대기 상태), 균형 모드(마감 시간과 소비량을 함께 고려).

비교 지표: 처리 택배 수, 평균 대기 시간, 가상 에너지 사용량, 택배 1개당 에너지, 지연 건수.

주의: 시뮬레이션 전력량은 실제 측정값이 아니라 비교용 추정치로 표시한다.

최소 구현: 모드별로 가상 전력 계수와 컨베이어 속도를 다르게 설정하고, 같은 물량을 처리한 결과를 표와 그래프로 비교한다.

## 3.7 중앙 AI 운영 보고서

목적: 시연 결과를 사람이 이해하기 쉬운 요약 보고서로 자동 정리한다.

보고서 항목: 총 투입/처리 택배 수, 정상 분류 수, 오류 수, 평균 대기 시간, 혼잡 발생 횟수, 장비 정지 시간, 지연 위험 건수, 가상 에너지 사용량.

AI 요약 예시: “이번 작업에서는 40개 중 36개가 정상 분류되었고, 2건의 인식 오류와 1회의 로봇팔 집기 실패가 발생했습니다. 후반부 대기열이 증가했으므로 긴급 택배 우선 처리와 투입 속도 조정을 권장합니다.”

활용 방식: 시연 전후 비교, 발표 자료, 스마트경영학과의 운영 효율 분석에 활용한다.

최소 구현: Unity/대시보드에서 집계한 수치를 템플릿 문장에 넣어 보고서를 만든다. LLM을 연결하면 수치에 대한 설명과 개선 제안을 자연어로 생성할 수 있다.

# 4. 전체 시연 시나리오

정상 운영: 일반·우선·긴급 택배가 컨베이어에 투입되고 QR/카메라 분류를 거쳐 로봇팔이 목적지별 구역으로 옮긴다.

주문 급증: 긴급 택배가 한꺼번에 들어오면 중앙관제가 우선순위를 다시 계산하고 대기 목록을 갱신한다.

혼잡 발생: 특정 구역의 대기열이 임계값을 넘으면 대시보드에 경고를 띄우고, 신규 투입 속도를 낮추거나 다른 구역으로 분산하는 방안을 제안한다.

장비 오류: 로봇팔 집기 실패 또는 컨베이어 정지 이벤트를 발생시킨다. 시스템은 오류를 기록하고 안전 상태로 전환한 뒤 원인 후보와 점검 순서를 안내한다.

복구 후 재개: 운영자가 상태를 확인하고 재개를 승인하면 처리 흐름을 다시 시작한다. 반복 오류 시 자동 재시도 대신 작업자 확인을 요청한다.

결과 비교: 처리량, 평균 대기 시간, 지연 건수, 오류 횟수, 가상 에너지 사용량을 오류 발생 전후 또는 운영 모드별로 비교한다.

운영 보고서 생성: 중앙관제가 시연 결과를 요약하고 다음 운영에서 개선할 항목을 제시한다.

# 5. 대시보드 화면 구성 제안

| 화면 영역 | 표시 내용 | 사용 목적 |
| --- | --- | --- |
| 전체 현황 | 처리량, 정상률, 오류 수, 지연 위험 건수, 장비 가동 상태 | 물류센터 전체 상태를 빠르게 확인 |
| 주문 관리 | 택배 ID, 목적지, 우선순위, 마감 시간, 처리 단계 | 우선순위 변경과 지연 확인 |
| 구역별 혼잡 | 구역별 대기열, 컨베이어 속도, 혼잡 경고 | 병목 구간을 파악 |
| 장비·오류 기록 | 로봇/컨베이어 상태, 오류 종류, 발생 시간, 조치 이력 | 고장 원인과 반복 패턴 확인 |
| 운영 분석 | 처리량·대기시간·지연·가상 에너지 비교 그래프 | 운영 모드의 효율 비교 |
| AI 안내/보고서 | 오류 원인 후보, 권장 조치, 작업 요약 | 운영자 의사결정 지원 |

# 6. 구현 우선순위 및 개발 단계

| 단계 | 구현 내용 | 완료 기준 | 우선도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계 | 택배 메타데이터 추가: ID, 목적지, 우선순위, 마감 시간 | 대기 목록에서 택배별 정보가 보임 | 필수 |
| 2단계 | 대시보드 상태 표시와 구역별 대기열 집계 | 혼잡 기준 초과 시 경고 발생 | 필수 |
| 3단계 | 오류 이벤트, 오류 로그, 재시도/작업자 확인 흐름 | 오류 종류별 안내가 표시되고 이력이 저장됨 | 필수 |
| 4단계 | 우선순위 재정렬과 지연 위험 계산 | 긴급 택배 순서 변경 및 지연 경고가 동작함 | 필수 |
| 5단계 | 운영 지표 집계 및 자동 보고서 | 시연 결과가 숫자와 요약 문장으로 출력됨 | 권장 |
| 6단계 | LLM API 연동 및 가상 전력/온도 지표 추가 | 상태를 바탕으로 설명 생성, 운영 모드 비교 | 확장 |
| 7단계 | 실물 장비와 명령/상태 연동 | 검증된 제어 명령과 피드백을 제한적으로 연결 | 장비 확인 후 |

# 7. 차별성 및 평가 지표

본 프로젝트의 차별점은 단순히 택배를 분류하는 로봇팔 시연에 그치지 않고, 물류센터 전체 상황을 중앙관제에서 함께 판단한다는 점이다. 주문 우선순위, 구역별 혼잡, 장비 오류, 배송 지연, 운영 비용을 연결해 하나의 상황 변화가 전체 물류 흐름에 미치는 영향을 보여 준다. 또한 실물 장비는 핵심 동작에만 사용하고 나머지는 가상화해 비용을 줄이면서도 다양한 고장·혼잡 상황을 반복 시연할 수 있다.

분류 성능: 정상 분류율, 오분류 수, 인식 오류 수

물류 효율: 시간당 처리량, 평균 대기 시간, 마감 준수율, 지연 위험 건수

장비 안정성: 오류 감지 시간, 재시도 성공률, 장비 정지 시간, 반복 오류 수

운영 효율: 가상 에너지 사용량, 택배 1개당 가상 에너지, 운영 모드별 처리량

AI 지원 효과: 오류 안내의 구체성, 제안된 조치의 실행 여부, 보고서의 수치 일치 여부

# 8. 안전·구현상 유의사항

실물 로봇팔과 컨베이어의 자동 재시작은 초기 구현에서 제외한다. 오류가 발생하면 안전 정지 또는 명령 중지 상태를 유지하고, 사람이 확인한 뒤 재개하도록 설계한다.

Unity 안에서만 발생하는 가상 온도·전력·고장 값은 실제 센서 측정값과 구분해 “시뮬레이션 값”으로 표시한다.

LLM은 설명과 조치 추천에 사용하고, 검증되지 않은 자연어 응답을 실물 장비의 모터 명령으로 직접 변환하지 않는다.

실물 장비 연동 전에는 제어기 명령 형식, 통신 방식, 동작 범위, 비상 정지 방법을 확인한다. 통신이 끊기거나 상태 확인이 불가능하면 안전한 정지 상태를 우선한다.

현재 프로젝트의 LLM 클라이언트와 카메라 분류기가 실제 서비스로 연결되어 있는지는 별도 확인이 필요하다. 구현 초기에는 Mock/규칙 기반 로직으로 기능을 완성하고, API 연동은 이후 확장 단계로 둔다.

# 9. 최종 제안

학기 프로젝트의 완성도를 고려하면 모든 기능을 한 번에 구현하기보다, 주문 우선순위 관리·혼잡 감지·오류 대응·지연 위험 예측·운영 보고서를 핵심 기능으로 선정하는 것이 적절하다. 이 기능들은 기존 분류 시뮬레이션에 비교적 자연스럽게 추가할 수 있고, 실제 장비를 늘리지 않아도 시연 상황을 만들 수 있다. 가상 전력과 온도 관리, 실시간 LLM 설명, 실물 장비의 양방향 제어는 시간이 남을 경우 확장 기능으로 추가한다.