AI 물류센터 중앙관제 시스템

핵심 기능 상세 설계서

주문 관리 · 혼잡 감지 · 오류 대응 · 지연 예측 · 운영 분석

# 1. 문서 목적 및 기능 범위

이 문서는 프로젝트의 기능 부분만 별도로 정리한 상세 설계 자료이다. 실제 컨베이어 벨트와 로봇팔은 택배 이동·집기·분류를 시연하는 데 사용하고, 여러 물류 구역의 상태, 추가 장비, 가상 온도·전력값, 주문 대기열 등은 Unity와 대시보드에서 시뮬레이션한다. 기능은 기존 프로젝트의 택배 생성, QR 정보 확인, 카메라 분류, Pass/Fail/Error 판정, 분류 구역 이동 흐름을 가능한 한 유지하면서 추가하는 것을 전제로 한다.

필수 기능: 주문 우선순위 관리, 혼잡 감지, 택배 인식 오류 처리, 장비 오류 감지 및 대응 안내, 배송 지연 위험 예측.

권장 기능: 운영 지표 수집 및 자동 보고서.

확장 기능: 가상 에너지/온도 관리, 실제 LLM API 연결, 실물 장비의 양방향 상태 연동.

구현 원칙: 우선 규칙 기반 로직으로 동작을 완성한 뒤, 필요에 따라 LLM을 설명·요약 기능에 연결한다.

# 2. 공통 데이터와 상태 정의

## 2.1 택배 데이터

| 항목 | 의미 | 예시 / 규칙 |
| --- | --- | --- |
| 택배 ID | 택배를 구분하는 고유 번호 | PKG-001, QR 코드에 기록 가능 |
| 목적지 | 택배가 이동해야 할 분류 구역 | A구역, B구역, C구역 |
| 우선순위 | 처리 순서를 결정하는 등급 | 긴급 / 우선 / 일반 |
| 접수 시각 | 물류센터에 들어온 시각 | 시뮬레이션 시간 기준 |
| 마감 시각 | 처리가 끝나야 하는 목표 시각 | 현재 시각과 비교해 지연 위험 판단 |
| 현재 상태 | 택배 처리 진행 단계 | 대기 / 이동 중 / 인식 중 / 집기 중 / 분류 완료 / 오류 |
| 인식 결과 | QR 및 카메라 분류 결과 | 일치 / 불일치 / 인식 실패 |
| 재시도 횟수 | 오류 후 재처리한 횟수 | 기본 1~2회, 설정값으로 변경 가능 |

## 2.2 장비 및 구역 상태

| 항목 | 설명 | 활용 기능 |
| --- | --- | --- |
| 컨베이어 상태 | 가동 / 정지 / 오류 / 통신 불명 | 혼잡 판단, 오류 알림, 투입 제어 |
| 컨베이어 속도 | 현재 설정 속도 또는 시뮬레이션 속도 | 혼잡 완화, 운영 모드 비교 |
| 로봇팔 상태 | 대기 / 이동 / 집기 / 분류 / 오류 | 작업 가능 여부 및 처리량 계산 |
| 구역별 대기열 | 해당 구역으로 이동하기 위해 기다리는 택배 수 | 혼잡 감지 및 작업 분산 |
| 온도·전력값 | 가상 장비의 상태를 나타내는 값 | 확장형 환경·에너지 모니터링 |
| 마지막 응답 시각 | 장비 또는 시뮬레이터가 마지막으로 상태를 보낸 시각 | 통신 이상 감지 |

주의: 실제 센서가 연결되지 않은 값은 반드시 “시뮬레이션 값”으로 표시한다. 시뮬레이션 값은 실제 장비의 안전 상태를 보증하지 않는다.

# 3. 기능 1 — 주문 우선순위 자동 관리

## 3.1 기능 목적

긴급 주문이나 배송 마감 시간이 가까운 택배를 먼저 처리하도록 대기열의 순서를 조정한다. 단순히 들어온 순서대로 처리하는 방식과 비교해 지연 위험을 줄이는 것이 목적이다.

## 3.2 입력 데이터

택배 ID, 목적지, 우선순위 등급, 접수 시각, 마감 시각, 현재 처리 상태.

로봇팔 및 목적지 구역의 사용 가능 여부.

이미 집기 또는 이동 동작이 시작된 택배인지 여부.

## 3.3 처리 규칙

처리 대기 상태인 택배만 우선순위 재정렬 대상에 포함한다.

긴급 등급을 우선하고, 같은 등급에서는 마감 시간이 더 가까운 택배를 먼저 선택한다.

마감 시간이 같다면 먼저 접수된 택배를 우선한다.

이미 로봇팔이 집었거나 분류 동작을 수행 중인 택배는 중간에 순서를 바꾸지 않는다.

목적지 구역이 사용 불가능하거나 혼잡 상태이면 해당 구역의 상태를 고려해 다른 처리 경로 또는 대기 방안을 제시한다.

## 3.4 화면 구성

대기 주문 목록: 택배 ID, 목적지, 우선순위, 마감까지 남은 시간, 현재 상태.

우선순위 표시: 긴급은 빨강, 우선은 주황, 일반은 회색 등으로 구분한다.

변경 기록: 순서가 바뀐 이유와 변경 시각을 로그로 남긴다.

## 3.5 예시

| 택배 | 등급 | 마감까지 남은 시간 | 기본 처리 순서 예시 |
| --- | --- | --- | --- |
| PKG-101 | 일반 | 20분 | 3 |
| PKG-102 | 긴급 | 15분 | 1 |
| PKG-103 | 우선 | 5분 | 2 |

위 예시는 긴급 등급을 우선하는 정책의 예시다. 실제 정책에서는 등급과 마감 임박도를 함께 점수화할 수도 있지만, 초기 구현은 이해하기 쉬운 정렬 규칙으로 시작한다.

## 3.6 완료 기준

새 택배가 추가되거나 긴급 주문이 발생하면 대기 목록이 재정렬된다.

진행 중인 로봇팔 작업은 중간에 취소되지 않는다.

운영자는 어떤 이유로 처리 순서가 바뀌었는지 확인할 수 있다.

# 4. 기능 2 — 컨베이어 혼잡 감지 및 흐름 조절

## 4.1 기능 목적

택배가 한 구역에 몰리거나 로봇팔 처리 속도보다 유입 속도가 빠른 상황을 감지하고, 혼잡 경고와 대응 방안을 제공한다.

## 4.2 감시 데이터

컨베이어 위 택배 수와 일정 시간 동안 새로 들어온 택배 수.

각 분류 구역의 대기열 길이와 가장 오래 기다린 택배의 대기 시간.

로봇팔이 작업 중인지, 오류 상태인지, 다음 작업을 받을 수 있는지.

최근 10~30초 동안 처리 완료된 택배 수.

## 4.3 혼잡 판단 기준 예시

| 상태 | 예시 조건 | 시스템 반응 |
| --- | --- | --- |
| 정상 | 대기열 0~2개 | 정상 처리 유지 |
| 주의 | 대기열 3~4개 또는 대기 시간 증가 | 대시보드에 주의 표시 |
| 혼잡 | 대기열 5개 이상이거나 10초 이상 계속 증가 | 경고 발생 및 대응 방안 제시 |
| 심각 | 대기열이 계속 증가하고 처리 장비가 오류 상태 | 해당 구역 신규 투입 제한을 제안하고 운영자 확인 요청 |

위 숫자는 초기 시연을 위한 예시이며 실제 장비의 크기, 이동 속도, 안전 거리와 프로젝트 환경에 맞춰 조정해야 한다.

## 4.4 대응 로직

혼잡 조건이 충족되면 구역 ID, 대기열 길이, 발생 시각, 관련 장비 상태를 기록한다.

해당 구역을 처리할 로봇팔이 정상인지 확인한다.

정상적인 다른 구역이 있다면 작업 분산 가능성을 계산하거나 운영자에게 제안한다.

시뮬레이션에서는 신규 택배 투입률 또는 가상 컨베이어 속도를 낮춰 혼잡 완화 효과를 보여 준다.

실물 컨베이어의 속도 변경은 제어 방식과 안전성이 검증된 경우에만 허용한다. 검증 전에는 화면상 추천 또는 Unity 내부 시뮬레이션으로 제한한다.

대기열이 기준 아래로 내려가면 혼잡 경고를 해제하고, 해제 시각을 기록한다.

## 4.5 완료 기준

대기열이 기준값을 넘으면 경고가 발생한다.

경고에 혼잡 구역과 감지 근거가 표시된다.

혼잡 전후 대기열 수와 처리량을 비교할 수 있다.

# 5. 기능 3 — 택배 인식 오류 및 오분류 처리

## 5.1 기능 목적

QR 정보와 카메라 분류 결과가 맞지 않거나 인식이 불확실한 택배를 정상 흐름에서 분리해, 잘못된 목적지로 분류되는 것을 줄인다.

## 5.2 오류 유형

| 오류 코드 | 발생 조건 | 처리 방법 |
| --- | --- | --- |
| QR_READ_FAIL | QR 코드가 없거나 읽히지 않음 | 재인식 후 실패 시 오류 구역으로 이동 |
| CLASSIFY_LOW_CONF | 카메라 분류 신뢰도가 기준 미만 | 재촬영 또는 재분류 |
| LABEL_MISMATCH | QR에 기록된 유형과 카메라 분류 결과가 다름 | 정상 분류 금지, 예외 구역으로 이동 |
| UNKNOWN_TYPE | 등록되지 않은 택배 유형이 인식됨 | 운영자 확인 요청 |
| DESTINATION_INVALID | 목적지 코드가 등록 목록에 없음 | 분류 동작 보류 및 목적지 확인 |

## 5.3 처리 순서

QR 코드와 카메라 분류 결과를 각각 읽는다.

두 결과가 일치하고 신뢰도가 기준 이상이면 정상 분류 대상으로 판정한다.

불일치 또는 인식 실패가 발생하면 오류 유형을 지정하고 해당 택배의 정상 분류 명령을 차단한다.

재시도 가능한 오류는 설정된 횟수만큼 재촬영 또는 재인식을 시도한다.

재시도 후에도 실패하면 오류 구역으로 보내거나, 물리적 분류가 불가능한 경우 시뮬레이션에서 예외 상태로 표시한다.

오류 기록에 택배 ID, 발생 시각, 오류 유형, 재시도 횟수, 최종 결과를 저장한다.

## 5.4 대시보드 표시

오류 목록에서 택배 ID와 오류 유형을 확인할 수 있다.

오류를 선택하면 발생 단계, 재시도 이력, 최종 처리 결과를 볼 수 있다.

오류가 자주 발생하는 유형을 집계해 운영 개선에 활용한다.

## 5.5 완료 기준

QR과 카메라 결과가 불일치하면 정상 목적지로 바로 보내지 않는다.

오류는 기록되며, 재시도 또는 작업자 확인으로 이어진다.

오류 유형별 발생 횟수를 보고서에서 확인할 수 있다.

# 6. 기능 4 — 장비 오류 감지 및 해결 방안 안내

## 6.1 기능 목적

로봇팔, 컨베이어, 카메라 또는 통신에서 이상이 발생하면 중앙관제가 상황을 기록하고 원인 후보와 확인 절차를 안내한다. 이 기능의 핵심은 오류를 무조건 자동 복구하는 것이 아니라, 안전한 상태를 유지하면서 운영자가 판단할 정보를 제공하는 것이다.

## 6.2 오류 시나리오

| 오류 유형 | 시뮬레이션 감지 조건 | 자동 처리(가상 환경) | 운영자 안내 예시 |
| --- | --- | --- | --- |
| 로봇팔 집기 실패 | 집기 완료 신호가 없거나 택배가 그리퍼에 잡히지 않음 | 1회 재시도 후 실패하면 오류 상태로 전환 | 택배 위치, 그리퍼 정렬, 흡착/집기 상태를 확인하세요. |
| 컨베이어 정지 | 가동 명령 상태인데 이동량이 일정 시간 변하지 않음 | 신규 투입을 제한하고 경고 표시 | 전원, 모터 상태, 장애물 여부를 확인하세요. |
| 카메라 응답 없음 | 정해진 시간 내 분류 결과가 도착하지 않음 | 해당 택배 분류를 보류 | 카메라 연결과 인식 프로세스 상태를 확인하세요. |
| 통신 끊김 | 제어기 상태 응답이 제한 시간 동안 없음 | 실물 장비 명령 중지 및 안전 상태 유지 | 케이블, 포트, 제어기 전원과 통신 설정을 확인하세요. |
| 가상 모터 과열 | 시뮬레이션 온도가 설정 임계값 초과 | 가상 속도 감소 또는 가상 정지 | 부하와 냉각 상태를 점검하고 재가동 여부를 확인하세요. |
| 오류 반복 | 동일 작업이 설정 횟수 이상 연속 실패 | 자동 재시도 중단 및 작업자 확인 요청 | 원인을 확인하기 전 반복 실행하지 마세요. |

## 6.3 오류 처리 단계

감지: 장비 상태, 작업 완료 여부, 시간 초과, 인식 결과를 확인한다.

분류: 오류를 집기 실패, 이동 정지, 인식 오류, 통신 오류 등으로 구분한다.

안전 조치: 문제가 발생한 작업을 중단하거나 신규 작업 투입을 제한한다. 실제 장비의 안전 정지는 검증된 제어 방법을 사용한다.

진단: 오류 코드, 직전 작업, 장비 상태, 반복 횟수를 바탕으로 원인 후보를 제시한다.

안내: 확인 순서를 짧고 구체적으로 표시한다. 예를 들어 연결 확인 → 장애물 확인 → 택배 위치 확인 순으로 안내한다.

복구 승인: 실물 장비는 운영자가 현장을 확인한 후 재개하도록 한다. Unity 시뮬레이션은 별도의 재시작 버튼으로 복구를 재현할 수 있다.

이력 저장: 오류 발생부터 해결까지의 시간과 수행한 조치를 기록한다.

## 6.4 규칙 기반 안내와 LLM 활용

초기 구현: 오류 코드별로 검증된 안내 문구를 미리 정의해 출력한다. 이 방식은 빠르고 결과가 일정하다.

확장 구현: LLM에 오류 유형, 장비 상태, 최근 로그를 전달해 원인 후보와 점검 절차를 자연어로 설명하게 한다.

LLM은 조언을 생성하는 역할로 제한한다. LLM의 자연어 출력을 실물 모터 명령으로 직접 실행하지 않는다.

오류 원인을 확정할 데이터가 부족하면 “원인 미확정”으로 표시하고, 추측과 확인된 사실을 구분한다.

## 6.5 완료 기준

오류 이벤트를 발생시키면 화면에 오류 종류와 발생 시각이 표시된다.

오류 종류에 맞는 조치 안내가 제공된다.

반복 오류는 무한 재시도하지 않고 운영자 확인 상태로 전환된다.

실물 장비 연동 시 통신 이상에서 임의 재시작을 하지 않는다.

# 7. 기능 5 — 배송 지연 위험 예측

## 7.1 기능 목적

대기열과 최근 처리 속도를 바탕으로 택배가 마감 시간 안에 처리될 가능성을 계산하고, 지연이 예상될 경우 우선순위 변경이나 작업 분산을 제안한다.

## 7.2 입력 및 계산

입력: 대기 중인 택배 수, 최근 평균 처리 속도, 현재 작업 중인 택배 수, 장비 오류/정지 상태, 택배별 마감 시간.

기본 예상 대기 시간: 예상 대기 시간(분) = 앞서 처리할 택배 수 ÷ 평균 처리 속도(개/분).

예상 완료 시각 = 현재 시각 + 예상 대기 시간 + 예상 작업 시간.

장비가 정지 중이거나 혼잡 상태이면 예상 시간에 보정 시간을 더한다. 초기에는 고정된 추가 시간을 사용해도 된다.

## 7.3 위험 단계 예시

| 단계 | 예시 기준 | 화면 반응 |
| --- | --- | --- |
| 정상 | 예상 완료가 마감보다 5분 이상 빠름 | 정상 표시 |
| 주의 | 예상 완료가 마감 5분 전부터 마감 시각 사이 | 주의 표시 및 순서 검토 제안 |
| 지연 위험 | 예상 완료가 마감 시각을 넘길 것으로 계산됨 | 경고 표시 및 우선순위 조정 제안 |

5분 기준은 예시이며 시연 규모에 맞춰 조정한다. 처리 속도가 0이거나 상태를 알 수 없는 경우에는 계산 결과를 정상으로 표시하지 말고 “예측 불가/장비 확인 필요”로 처리한다.

## 7.4 추천 조치

지연 위험 택배의 우선순위를 올릴 수 있는지 확인한다.

정상 작동 중인 다른 구역이나 가상 로봇에 작업을 분산할 수 있는지 확인한다.

유입량이 처리량을 초과하면 신규 투입 속도 조절을 제안한다.

추천 조치 전후의 예상 완료 시각을 함께 표시한다.

## 7.5 완료 기준

마감 시간이 가까운 택배에 정상·주의·지연 위험 중 하나가 표시된다.

장비 정지나 처리 속도 0인 상황을 별도로 처리한다.

우선순위 조정 전후의 예상 대기 시간 변화를 확인할 수 있다.

# 8. 기능 6 — 운영 지표 및 자동 보고서

## 8.1 기능 목적

시연 중 수집한 수치를 바탕으로 물류센터의 운영 성과를 요약하고, 개선이 필요한 부분을 찾는다. 보고서는 발표 시 기능의 효과를 설명하는 근거로 활용한다.

## 8.2 수집 지표

| 지표 | 계산/정의 | 해석 |
| --- | --- | --- |
| 총 투입 택배 수 | 시연 중 생성 또는 투입한 전체 택배 수 | 작업 규모 |
| 정상 분류율 | 정상 분류 수 ÷ 총 처리 수 × 100% | 분류 정확도 관점 |
| 오류 건수 | 인식 오류·집기 실패·통신 오류 등 기록 수 | 안정성 관점 |
| 평균 대기 시간 | 각 택배의 대기 시간 평균 | 물류 흐름 효율 |
| 시간당 처리량 | 처리 완료 수 ÷ 운영 시간 × 60 | 생산성/처리 성능 |
| 마감 준수율 | 마감 전에 완료된 택배 수 ÷ 마감 대상 수 × 100% | 배송 일정 관리 |
| 장비 정지 시간 | 오류 또는 정지 상태였던 시간의 합 | 운영 중단 영향 |
| 가상 에너지 사용량 | 가상 전력 계수와 가동 시간을 이용한 추정치 | 운영 모드 비교용 |

## 8.3 보고서 구성

운영 요약: 총 투입·처리 수, 정상 분류 수, 오류 수.

주요 문제: 가장 많이 발생한 오류, 혼잡 구역, 지연 위험 택배.

대응 결과: 재시도 성공 여부, 혼잡 완화 여부, 처리 순서 변경 결과.

개선 제안: 대기열 임계값 조정, 우선순위 정책 개선, 반복 오류 점검 등.

## 8.4 자동 요약 예시

“이번 시연에서는 총 40개의 택배가 투입되었고, 36개가 정상 분류되었습니다. 인식 오류 2건과 로봇팔 집기 실패 1건이 발생했습니다. 후반부에 B구역 대기열이 증가해 혼잡 경고가 발생했으며, 긴급 택배 우선 처리 후 예상 지연 건수가 감소했습니다. 다음 시연에서는 B구역의 투입 기준과 집기 실패 원인을 중점적으로 확인하는 것을 권장합니다.”

예시 수치는 보고서 형식을 보여 주기 위한 가상 값이다. 실제 보고서에는 시연에서 집계한 값만 넣어야 한다.

## 8.5 완료 기준

시연이 끝나면 지표가 자동 집계된다.

수치와 요약 문장이 함께 표시된다.

LLM을 사용하는 경우에도 보고서의 수치는 시스템에서 계산한 값을 기준으로 하며, AI가 숫자를 임의로 만들어내지 않도록 한다.

# 9. 확장 기능 — 가상 에너지·온도 관리

핵심 기능 구현 후 시간이 남으면 추가한다. 실제 전력계나 온도 센서를 구매하지 않고, Unity에서 가상 상태값을 생성해 운영 모드별 차이를 비교한다.

## 9.1 에너지 비교

처리량 우선 모드: 가상 컨베이어 속도와 작업 빈도를 높게 설정한다.

절전 모드: 대기 상태가 일정 시간 지속되면 가상 저속 또는 대기 상태로 전환한다.

균형 모드: 마감 시간과 대기열을 고려해 속도를 조정한다.

비교 항목: 처리량, 평균 대기 시간, 지연 건수, 가상 에너지 사용량.

## 9.2 온도 감시

가상 온도가 기준을 넘으면 경고를 발생시키고, 시뮬레이션 속도를 줄이거나 정지 상태를 표현한다.

온도는 실제 측정값이 아닌 경우 반드시 “가상 온도”로 표기한다.

실물 장비의 실제 과열 대응은 해당 장비의 설명서와 보호회로, 운영 절차를 따라야 하며 시뮬레이션 수치만으로 판단하지 않는다.

# 10. 기능 간 연계 흐름

택배가 생성되고 QR/카메라를 통해 목적지와 유형이 확인된다.

주문 관리 기능이 우선순위와 마감 시간을 확인해 다음 처리 대상을 정한다.

혼잡 감지 기능이 구역별 대기열과 장비 상태를 확인한다.

지연 예측 기능이 현재 처리 속도로 마감 준수 가능성을 계산한다.

오류가 발생하면 오류 대응 기능이 해당 작업을 보류하고 원인 후보와 확인 절차를 안내한다.

정상 상태가 확인된 후 운영자 승인으로 작업을 재개한다.

운영 지표 기능이 처리 결과를 집계하고, 보고서 기능이 개선점을 요약한다.

# 11. 권장 구현 순서

| 순서 | 구현 항목 | 이유 | 완료 판단 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 택배 데이터와 상태값 추가 | 다른 기능들이 사용할 공통 정보 | 각 택배에 ID·목적지·등급·마감·상태가 있음 |
| 2 | 오류 기록과 예외 구역 처리 | 기존 Pass/Fail/Error 구조를 활용 가능 | 오류가 기록되고 정상 분류와 분리됨 |
| 3 | 대기열 집계와 혼잡 경고 | 상태 데이터로 비교적 간단히 구현 가능 | 임계값에 따라 경고 발생 |
| 4 | 우선순위 재정렬 | 택배 대기 목록을 활용 | 긴급 택배가 먼저 처리 대상으로 선택됨 |
| 5 | 지연 위험 계산 | 처리 속도와 마감 정보 활용 | 정상·주의·지연 위험이 표시됨 |
| 6 | 운영 지표와 보고서 | 시연 결과를 수치로 증명 | 결과 화면/보고서 생성 |
| 7 | LLM·가상 전력·온도 확장 | 기본 기능이 안정화된 뒤 추가 | 설명 생성 또는 운영 모드 비교 |

# 12. 안전 및 구현 제한

실물 로봇팔이나 컨베이어의 자동 재시작은 기본 기능에서 제외한다. 오류 발생 시 명령 중지 또는 검증된 안전 정지 상태를 유지하고, 사람이 확인한 뒤 재개한다.

실물 장비 제어기와 Unity의 통신 방식 및 명령 규격이 확인되기 전에는 실제 장비를 자동 제어한다고 가정하지 않는다.

시뮬레이션에서 재현한 오류가 실물 장비의 실제 고장을 진단하는 것은 아니다. 대시보드에서 가상 이벤트와 실측 상태를 구분한다.

LLM은 설명과 추천을 제공하며, 안전과 관련된 장비 명령을 독자적으로 실행하지 않는다.

오류 유형이나 상태를 판별할 근거가 부족하면 확정 진단 대신 “확인 필요”로 표시한다.